Detailed Dimensions of the Uni-Whip Antenna

Band (MHz)	Length(inches)	Wavelengths 	Max VSWR	Foil required?

24.98	120	¼	1.4	Yes, 250 sq. in. min.

28.10	105	¼	1.4	Yes, 200 sq. in. min.

28.50	104	¼	1.4	Yes, 200 sq. in. min.

29.50	103	¼	1.4	Yes, 200 sq. in. min.

50.13	58.5  	¼	1.4	Suggest 50 sq. in.

53.50	57.5	¼	1.4	Suggest 50 sq. in.

144.30	19.4 	¼	1.4	No

147.50	19.4	¼	1.6	No

147.50 	58.5 	¾	1.2	No

223.50	36.5 	¾	1.3	No

446	19.4 	¾	1.7	No